冷藏集装箱信息化系统

软件技术方案-接口方案

北京华力方元科技有限公司

2019年1月

文档信息

| 修订历史(REVISIONHISTORY) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 章节 | 类型 | 日期 | 作者 | 说明 |
| 1.0 |  | C | 2019-01-22 | 张思奇 |  |

说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）；

目录

1.	接口设计	1

1.1.	监控数据与平台接口设计	1

1.1.1.	交互协议	1

1.1.2.	交互流程	1

1.1.3.	数据格式	4

1.2.	监控终端与APP蓝牙接口设计	17

1.2.1.	交互协议	17

1.2.2.	交互流程	17

1.2.3.	数据格式	18

- 接口设计

  - 监控数据与平台接口设计

    - 交互协议

采用TCP/IP短连接，每次连接期间会有1个或多个上下行交互，每次交互1个包。

在一次连接中如果定位端有先前发送失败缓存的定位数据，则会在多次下行交互（上传定位数据得到确认应答后再发送下一个定位数据）中完成传输。

    - 交互流程

      - 监控终端上报数据到平台

      - 平台对监控终端参数配置

      - 平台对监控终端进行固件升级

      - 固件升级期间参数上报流程

    - 数据格式

      - 帧数据格式

帧格式示意图如下：

| 0xFE | 0xEF | 0x00 | 0x00 | 0x40 | 0x01 | 0x00 | 0x01 | 0x01 | CRCH | CRCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 |  | 长度 | FID |  | CMD | DID | PID | data | CRC |  |

帧格式内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 0XFEEF | 2字节 |
| 长度 | 帧头到CRC的所有字节数和 | 1字节 |
| FID | 帧序号 | 2字节 |
| CMD | 0x00 | 1字节 |
| DID | 平台0x01/终端0x10 | 1字节 |
| PID | 协议版本号 | 1字节 |
| data | 数据负载 | 待定 |
| CRC | 双字节CRC校验 | 2字节 |

      - 主控设备数据上报

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x01,data段内容如下：

| 分类 | 数据字段/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控本地数据 | 主控设备编号 | 5字节 |
| 主控本地数据 | 电池电压 | 2字节 |
| 主控本地数据 | 电量 | 1字节 |
| 主控本地数据 | 板载温度 | 2字节 |
| 主控本地数据 | 板载湿度 | 1字节 |
| 主控本地数据 | 当次耗电量 | 4字节 |
| 主控本地数据 | 累计耗电量 | 4字节 |
| 主控本地数据 | 数据采集时间戳 | 4字节 |
| 主控设备基站数据 | 网络编号 | 1字节 |
| 主控设备基站数据 | 国家编号 | 2字节 |
| 主控设备基站数据 | 运营商编号 | 2字节 |
| 主控设备基站数据 | 区域编号 | 2字节 |
| 主控设备基站数据 | 基站编号 | 4字节 |
| 主控设备基站数据 | 基站强度 | 1字节 |
| 主控设备基站数据 | 网络注册时间 | 2字节 |
| 主控设备基站数据 | 网络频段 | 1字节 |
| 三轴加速度数据 | X轴 | 2字节 |
| 三轴加速度数据 | Y轴 | 2字节 |
| 三轴加速度数据 | Z轴 | 2字节 |
| 箱外温度 | 箱外温度 | 2字节 |
| 箱子状态 | 箱子状态 | 1字节 |
| GPS数据 | 定位时间 | 1字节 |
| GPS数据 | 纬度 | 8字节 |
| GPS数据 | 经度 | 8字节 |
| GPS数据 | 海拔 | 2字节 |
| GPS数据 | 速度 | 1字节 |

      - 蓝牙基站的温度探头上报数据

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x02,data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控设备编号 | 主控设备编号 | 5字节 |
| 设备编号 | 设备编号 | 5字节 |
| 揽投电压 | 揽头电压 | 2字节 |
| 板载温度 | 板载温度 | 2字节 |
| 板载湿度 | 板载湿度 | 1字节 |
| 探头1状态 | 探头1状态 | 1字节 |
| 探头1温度 | 探头1温度 | 2字节 |
| 探头2状态 | 探头2状态 | 1字节 |
| 探头2温度 | 探头2温度 | 2字节 |
| 探头3状态 | 探头3状态 | 1字节 |
| 探头3温度 | 探头3温度 | 2字节 |
| 时间戳 | 时间戳 | 4字节 |

      - 蓝牙移动设备上报数据

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x03,data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控设备编号 | 主控设备编号 | 5字节 |
| 设备编号 | 设备编号 | 5字节 |
| 数据段 | 门禁-光敏电压/手持-手持温度 | 2字节 |
| 数据段 | 门禁-板载温度/手持-板载温度 | 2字节 |
| 数据段 | 门禁-板载湿度/手持-板载湿度 | 1字节 |
| 电池电压 | 电池电压，单位mV | 2字节 |
| 电量 | 电量百分比% | 1字节 |
| 时间戳 | 数据时间戳，从2000年1月1日零点开始的UTC时间，单位s | 4字节 |
| RSSI | RSSI | 1字节 |

其中数据段根据设备类型由不同的格式

- 门禁设备：

| 光敏电压 | 2字节 |
| --- | --- |
| 板载温度 | 2字节 |
| 板载湿度 | 1字节 |

- 移动设备

| 手持温度 | 2字节 |
| --- | --- |
| 板载温度 | 2字节 |
| 板载湿度 | 1字节 |

      - 无线设备参数读取结果

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x04,data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控设备编号 | 主控设备编号 | 5字节 |
| 设备编号 | 设备编号 | 5字节 |
| 数据采集周期 | 数据采集周期 | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 蓝牙广播周期 | 1字节 |
| 蓝牙硬件版本号 | 蓝牙硬件版本号 | 1字节 |
| 蓝牙固件版本号 | 蓝牙固件版本号 | 1字节 |
| 蓝牙MAC | 蓝牙MAC | 6字节 |
| MCU硬件版本号 | MCU硬件版本号 | 1字节 |
| MCU固件版本号 | MCU固件版本号 | 1字节 |
| 标准值/门限阈值 | 标准值/门限阈值 | 2字节 |
| 时间戳 | 时间戳 | 4字节 |

      - 无线设备参数配置结果

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x05,data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控设备编号 | 主控设备编号 | 5字节 |
| 设备编号 | 设备编号 | 5字节 |
| 数据采集周期 | 数据采集周期 | 1字节 |
| 标准值/门限阈值 | 标准值/门限阈值 | 2字节 |

      - 充冷采集上报数据

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x06,data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备编号 | 5字节 |
| 充冷单号 | 数据采集周期 | 6字节 |
| 数据时间戳 | 标准值/门限阈值 | 4字节 |
| 寄存器起始地址 | 详见寄存器表 | 2字节 |
| 寄存器个数 | N | 2字节 |
| 数据字节个数 | 2N | 1字节 |
| 寄存器数据内容 | 寄存器数据内容 | 2N字节 |

寄存器表内容如下：

| 寄存器地址 | 寄存器意义 | 寄存器字段 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0010 | A基础部分 | 设备整体功率（单位KW） | 2字节 |
| 0x0011 |  | 输入电压（单位V） | 2字节 |
| 0x0012 |  | 输入电流（单位A） | 2字节 |
| 0x0013 | B制冷系统状态部分 | 系统运行状态（0x0000-运行；0x0001-停止） | 2字节 |
| 0x0014 |  | 压缩机运行状态（0x0000-运行；0x0001-停止） | 2字节 |
| 0x0015 |  | 电压（单位V） | 2字节 |
| 0x0016 |  | 电流（单位A） | 2字节 |
| 0x0017 |  | 内循环泵运行状态（0x0000-运行；0x0001-停止） | 2字节 |
| 0x0018 |  | 冷凝器运行状态（0x0000-运行；0x0001-停止） | 2字节 |
| 0x0019 |  | 系统吸气压力（单位bar） | 2字节 |
| 0x001A |  | 系统排气压力（单位bar） | 2字节 |
| 0x001B |  | 换热器出水温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x001C |  | 水箱控制温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x001D | C载冷剂水箱部分 | 测点1温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x001E |  | 测点1温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x001F |  | 平均温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x0020 |  | 液位（单位毫米） | 2字节 |
| 0x0021 | D充冷系统部分 | 外循环泵运行状态（0x0000-运行；0x0001-停止） | 2字节 |
| 0x0022 |  | 载冷剂进出口温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x0023 |  | 载冷剂进出口压力（单位bar） | 2字节 |
| 0x0024 |  | 载冷剂进出口流量（单位m³/h） | 2字节 |
| 0x0025 | E设备故障诊断需监测的状态信息部分 |  | 2字节 |
| 0x0050 | D数据部分 | 充冷开始时间（年月日时分秒） | 2字节 |
| 0x0053 |  | 充冷结束时间（年月日时分秒） | 2字节 |
| 0x0056 |  | 消耗电量（单位千瓦时） | 2字节 |
| 0x0057 |  | 单次制冷流量总和（单位Kcal/h） | 2字节 |
| 0x0058 |  | 开始温度（单位0.01℃） | 2字节 |
| 0x0059 |  | 结束温度（单位0.01℃） | 2字节 |

E设备故障诊断需监测的状态信息部分内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 位序号 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机高低压控报警 | 0:无报警；1：报警； | 0 |
| 压缩机热保护报警 | 0:无报警；1：报警； | 1 |
| 压缩机模块报警 | 0:无报警；1：报警； | 2 |
| 压缩机油位低报警 | 0:无报警；1：报警； | 3 |
| 压缩机油流报警 | 0:无报警；1：报警； | 4 |
| 排气压力过高报警 | 0:无报警；1：报警； | 5 |
| 排气温度过高报警 | 0:无报警；1：报警； | 6 |
| 油位报警 | 0:无报警；1：报警； | 7 |
| 冷凝器1热保护报警 | 0:无报警；1：报警； | 8 |
| 冷凝器2热保护报警 | 0:无报警；1：报警； | 9 |
| 油冷风机热保护报警 | 0:无报警；1：报警； | 10 |
| 内循环泵热保护报警 | 0:无报警；1：报警； | 11 |
| 变频器故障报警 | 0:无报警；1：报警； | 12 |
| 水流量开关报警 | 0:无报警；1：报警； | 13 |
| 传感器超限报警 | 0:无报警；1：报警； | 14 |
| 传感器异常报警 | 0:无报警；1：报警； | 15 |

      - 心跳数据包

数据帧中DID为0XF0，CMD为0x07, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 保留字段 |  | 1字节 |

      - 平台读取主控设备通用参数

数据帧中DID为0XF0，CMD为0x10, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |

      - 主控设备返回设备参数

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x10, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 数据采集周期 | 主控 出厂默认5min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| 硬件版本号 |  | 1字节 |
| 固件版本号 |  | 1字节 |
| 蓝牙MAC |  | 6字节 |
| APN有效长度 |  | 1字节 |
| APN |  | 30字节 |
| IP有效程度 |  | 1字节 |
| IP |  | 30字节 |
| IP端口号 |  | 2字节 |
| 域名有效长度 |  | 1字节 |
| 域名 |  | 30字节 |
| 域名端口号 |  | 2字节 |
| IMU阈值(单位mg) |  | 1字节 |
| 数据上报周期(单位min) |  | 2字节 |
| 联网超时(单位s) |  | 1字节 |
| 定位超时(单位s) |  | 1字节 |
| 通信超时(单位s) |  | 1字节 |
| GPS国内开关 |  | 1字节 |
| GPS国外开关 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站个数 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站编号 | 0-3个不定 | 5字节 * N |
| 箱号 |  | 11字节 |
| IMEI号 |  | 15字节 |
| CIMI号 |  | 15字节 |
| ICCID号 |  | 20字节 |
| 设备状态 | 0-正常；1-OTA状态 | 1字节 |
| 温度延时参数 |  | 1字节 |

      - 平台读取移动设备通用参数

数据帧中DID为0x00，CMD为0x11, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |

      - 返回移动设备设备编号

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x11, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控设备编号 |  | 5字节 |
| 设备编号 |  | 5字节 |

      - 平台下发主控设备通用参数

数据帧中DID为0x00，CMD为0x20, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 0参数集合控制字段 | 1有效；0无效 | 1字节 |
| APN有效长度 |  | 1字节 |
| APN |  | 30字节 |
| IP有效程度 |  | 1字节 |
| IP |  | 30字节 |
| IP端口号 |  | 2字节 |
| 域名有效长度 |  | 1字节 |
| 域名 |  | 30字节 |
| 端口号 |  | 2字节 |
| 1参数集合控制字段 | 1有效；0无效 | 1字节 |
| 数据采集周期 | 取值范围(1-60mi) 出厂默认5min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 取值范围(10-30) 出厂默认20个100ms | 1字节 |
| IMU阈值(单位mg) | 取值范围(50-500mg) 出厂默认100mg | 1字节 |
| 数据上报周期(单位min) | 取值范围(数据采集周期-1440min) 出厂默认5min | 2字节 |
| 联网超时(单位s) | 取值范围(60-120s) 出厂默认60s | 1字节 |
| 定位超时(单位s) | 取值范围(60-180s) 出厂默认120s | 1字节 |
| 通信超时(单位s) | 取值范围(20-60s) 出厂默认30s | 1字节 |
| GPS国内开关 | 取值范围(0,1) 出厂默认1 | 1字节 |
| GPS国外开关 | 取值范围(0,1)出厂默认1 | 1字节 |
| 温度延时参数 | 取值范围(1-255)出厂默认1 | 1字节 |
| 2参数集合控制字段 | 1有效；0无效 | 1字节 |
| 配置挂载的基站个数 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站编号 | 0-3个不定 | 5字节 |
| 3参数集合控制字段 | 1有效；0无效 | 1字节 |
| 箱号 |  | 11字节 |

      - 返回主控执行的配置参数结果

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x20, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 数据采集周期 | 主控 出厂默认5min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| APN有效长度 |  | 1字节 |
| APN |  | 30字节 |
| IP有效程度 |  | 1字节 |
| IP |  | 30字节 |
| IP端口号 |  | 2字节 |
| 域名有效长度 |  | 1字节 |
| 域名 |  | 30字节 |
| 域名端口号 |  | 2字节 |
| IMU阈值(单位mg) |  | 1字节 |
| 数据上报周期(单位min) |  | 2字节 |
| 联网超时(单位s) |  | 1字节 |
| 定位超时(单位s) |  | 1字节 |
| 通信超时(单位s) |  | 1字节 |
| GPS国内开关 |  | 1字节 |
| GPS国外开关 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站个数 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站编号 | 0-3个不定 | 5字节 * N |
| 箱号 |  | 11字节 |
| 温度延时参数 |  | 1字节 |

      - 平台下发配置移动设备参数

数据帧中DID为0x00，CMD为0x21, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 数据采集周期 | 默认1min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| 标准值/门限阈值 |  | 2字节 |

      - 返回配置移动设备执行的配置参数结果

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x21, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 主控设备编号 |  | 5字节 |
| 设备编号 |  | 5字节 |

      - 配置充冷机组开关机命令

数据帧中DID为0x00，CMD为0x22, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 充冷单号 |  | 6字节 |
| 平台命令 | 0x0001-开始充冷；0x0002-停止充冷 | 2字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

      - 充冷采集设备返回开关机命令参数

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x22, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 充冷单号 |  | 6字节 |
| 平台命令 | 0x0001-开始充冷；0x0002-停止充冷 | 2字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

      - 配置充冷机组采集周期命令

数据帧中DID为0x00，CMD为0x23, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |
| 数据采集周期 | 单位s，默认300s | 2字节 |
| 心跳周期 |  | 2字节 |

      - 充冷采集设备返返回采集周期命令

数据帧中DID为0xF0，CMD为0x23, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |
| 数据采集周期 | 单位s，默认300s | 2字节 |
| 心跳周期 |  | 2字节 |

      - 平台下发主控OTA命令

数据帧中DID为0x00，CMD为0x30, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 总包数 |  | 2字节 |
| 单包长度 |  | 2字节 |
| 总字节长度 |  | 4字节 |
| 钥匙key |  | 2字节 |
| OTA总CRC |  | 2字节 |
| 升级固件版本号 |  | 1字节 |
| OTA域名有效长度 |  | 1字节 |
| OTA域名 |  | 30字节 |
| OTA端口号 |  | 2字节 |

      - 返回主控设备OTA参数

数据帧中DID为0x10，CMD为0x30, data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 5字节 |
| 总包数 |  | 2字节 |
| 单包长度 |  | 2字节 |
| 总字节长度 |  | 4字节 |
| 钥匙key |  | 2字节 |
| OTA总CRC |  | 2字节 |
| 升级固件版本号 |  | 1字节 |
| OTA域名有效长度 |  | 1字节 |
| OTA域名 |  | 30字节 |
| OTA端口号 |  | 2字节 |

      - 平台回复ACK

数据帧中DID为0x00，CMD为0x00，data段内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 状态 |  | 1字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

      - 主控设备请求OTA

注意：这个帧格式和其他的帧格式不同

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 0XFEEF | 2字节 |
| 长度 | 帧头到CRC的所有字节数和 | 2字节 |
| 钥匙key |  | 2字节 |
| 固件号 | 请求升级的固件版本号 | 1字节 |
| 包序号 | 当前请求的包序号，0-总包数减1 | 2字节 |
| CRC | 双字节CRC校验 | 2字节 |

      - 平台回复OTA请求包

注意：这个帧格式和其他的帧格式不同

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 0XFEEF | 2字节 |
| 长度 | 帧头到CRC的所有字节数和 | 2字节 |
| 固件号 | 请求升级的固件版本号 | 1字节 |
| 总包数量 |  | 2字节 |
| 包序号 | 当前请求的包序号，0-总包数减1 | 2字节 |
| Data | OTA包数据 | 单包长度；例如100字节 |
| CRC | 双字节CRC校验 | 2字节 |

  - 监控终端与APP蓝牙接口设计

    - 交互协议

采用蓝牙BLE4.0，每次连接发送数据时都是最多22字节一个包。

    - 交互流程

    - 数据格式

      - Master连接Slave参数配置命令

帧格式示意图如下：

| 0x03 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | …… | 0x01 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令类型 | 配置参数（21个字节） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

帧格式内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 命令类型 | 0X03 | 1字节 |
| 配置参数 |  | 21字节 |

其中配置参数分成以下设备类型和批次分别进行传输：

- 手持设备/开关门监控设备

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x00 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x06 | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x06 | 1字节 |
| 数据采集周期 | 默认1min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

- 主控设备参数表1

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x01 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x10 | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x10 | 1字节 |
| 数据采集周期 | 出厂默认5min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| IMU阈值(单位mg) |  | 1字节 |
| 动间隔上报周期(单位min) |  | 2字节 |
| 静间隔上报周期(单位min) |  | 2字节 |
| 联网超时(单位s) |  | 1字节 |
| 定位超时(单位s) |  | 1字节 |
| 通信超时(单位s) |  | 1字节 |
| GPS国内开关 |  | 1字节 |
| GPS国外开关 |  | 1字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

- 主控设备参数表2

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x02 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x0B | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x0B | 1字节 |
| 箱号 |  | 11字节 |

- 主控设备参数表3

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x03 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 |  | 1字节 |
| 总包有效字节长度 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站个数 | 0-3个不定 | 1字节 |
| 配置挂载的基站编号 |  | 5*N字节 |

- 主控设备参数表4

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x04 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x06 | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x06 | 1字节 |
| 上报IP |  | 4字节 |
| 上报端口号 |  | 2字节 |

- 主控设备参数表5

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x05 | 1字节 |
| 分包总数 |  | 1字节 |
| 当前包序号 | 从1开始计数 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 |  | 1字节 |
| 总包（APN）有效总长度 |  | 1字节 |
| APN分包内容 |  | 16字节 |

- 主控设备参数表6

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x06 | 1字节 |
| 分包总数 |  | 1字节 |
| 当前包序号 | 从1开始计数 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 |  | 1字节 |
| 总包（域名）有效总长度 |  | 1字节 |
| 域名分包内容 |  | 16字节 |

      - Slave回复参数配置结果

帧格式示意图如下：

| 0x03 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令类型 | 参数表号 | 分包序号 | 配置状态 | 时间戳 |  |  |  |  |

帧格式内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 命令类型 | 0X03 | 1字节 |
| 参数表号 |  | 1字节 |
| 分包序号 | 无分包序号为0x00 | 1字节 |
| 配置状态 | 配置参数成功与否, 0x00成功，0x01失败 | 1字节 |
| 时间戳 | Slave当前时间戳 | 4字节 |

      - Master连接Slave参数读取命令

帧格式示意图如下：

| 0x04 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令类型 | 参数表号 | 时间戳 |  |  |  |  |

帧格式内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 命令类型 | 0X04 | 1字节 |
| 参数表号 | 根据参数分批次结果为1-6 | 1字节 |
| 时间戳 | Slave当前时间戳 | 4字节 |

      - Slave返回参数读取结果

帧格式示意图如下：

| 0x03 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | …… | 0x01 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令类型 | 返回参数（21个字节） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

帧格式内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 命令类型 | 0X04 | 1字节 |
| 返回参数 |  | 21字节 |

其中参数读取结果分成以下设备类型和批次分别进行传输：

- 手持设备/开关门监控设备

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x00 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x0D | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x0D | 1字节 |
| 数据采集周期 | 默认1min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| 硬件版本号 |  | 1字节 |
| 固件版本号 |  | 1字节 |
| 蓝牙MAC |  | 5字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

- 主控设备参数表1

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x01 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x10 | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x10 | 1字节 |
| 数据采集周期 | 出厂默认5min | 1字节 |
| 蓝牙广播周期 | 1-2s一次 | 1字节 |
| IMU阈值(单位mg) |  | 1字节 |
| 动间隔上报周期(单位min) |  | 2字节 |
| 静间隔上报周期(单位min) |  | 2字节 |
| 联网超时(单位s) |  | 1字节 |
| 定位超时(单位s) |  | 1字节 |
| 通信超时(单位s) |  | 1字节 |
| GPS国内开关 |  | 1字节 |
| GPS国外开关 |  | 1字节 |
| 时间戳 |  | 4字节 |

- 主控设备参数表2

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x02 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x0B | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x0B | 1字节 |
| 箱号 |  | 11字节 |

- 主控设备参数表3

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x03 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 |  | 1字节 |
| 总包有效字节长度 |  | 1字节 |
| 配置挂载的基站个数 | 0-3个不定 | 1字节 |
| 配置挂载的基站编号 |  | 5*N字节 |

- 主控设备参数表4

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x04 | 1字节 |
| 分包总数 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包序号 | 0x01 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 | 0x06 | 1字节 |
| 总包有效字节长度 | 0x06 | 1字节 |
| 上报IP |  | 4字节 |
| 上报端口号 |  | 2字节 |

- 主控设备参数表5

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x05 | 1字节 |
| 分包总数 |  | 1字节 |
| 当前包序号 | 从1开始计数 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 |  | 1字节 |
| 总包（APN）有效总长度 |  | 1字节 |
| APN分包内容 |  | 16字节 |

- 主控设备参数表6

| 数据字段/参数名 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 参数表号 | 0x06 | 1字节 |
| 分包总数 |  | 1字节 |
| 当前包序号 | 从1开始计数 | 1字节 |
| 当前包内有效长度 |  | 1字节 |
| 总包（域名）有效总长度 |  | 1字节 |
| 域名分包内容 |  | 16字节 |

      - Master回复Slave参数读取结果

帧格式示意图如下：

| 0x03 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令类型 | 参数表号 | 分包序号 | 接收状态 | 时间戳 |  |  |  |  |

帧格式内容如下：

| 数据字段 | 示例/说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 命令类型 | 0X05 | 1字节 |
| 参数表号 |  | 1字节 |
| 分包序号 | 无分包序号为0x00 | 1字节 |
| 接收状态 | 接收参数成功与否, 0x00成功，0x01失败 | 1字节 |
| 时间戳 | Slave当前时间戳 | 4字节 |